113年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	自動調壓裝置之均壓研究
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	電動載具固態電池與模組技術開發計畫（2/4）
	經費
	 1,000仟元

	所承接之

專業實驗室
	□校級_________________；□學院級________________

■無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	方富民/(03)471-2201分機352653

	執行目標
	整合自動調壓測試平台，藉改善均壓程度，可用於固態電池特性測試用，並針對各式電芯尺度測試需求，提升其適應性。

	預期效益
	可建立國內固態電池模組之自動調壓技術，作為固態電池壓力-電性特性研究使用。

	工作項目及時程
	1. 多電芯堆疊之均壓量測改善方式回顧研討(113 年2月)。

2. 自動調壓測試平台電芯堆層間壓力量測設計(113 年3月)。

3. 自動調壓測試平台加壓控制邏輯設計(113 年4月)。

4. 壓力感測校正、訊號電路整合及顯示介面設計(113 年5月)。

5. 完成多層堆疊結構初步設計(113 年6月)。

6. 期中審查與進度查證(113 年7月)。

7. 自動調壓測試平台之多層堆疊配件採購、加工製作及組裝(113 年8月)。

8. 自動調壓測試平台之軟硬體整合(113 年9月) 。

9. 自動調壓測試平台之壓力回授及均壓測試(113年10月)。
10. 期末報告與功能展示、交接與教育訓練(113 年11月) 。

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇； ■專利1件；

■研討會論文 1 篇；■研究報告1件；

■工程原型1件；□軟體____套

□其它        

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. 將多層堆疊結構之壓力控制邏輯整合至本院硬體，可控壓力值0~10 kg/cm2，誤差<10%。

2. 可堆疊並壓持電芯之平面空間尺寸為20cm(L)*14cm(W)以上，高度23cm(H)以上，最小壓持高度可達1cm(H) 。
3. 可堆疊電芯數量至少達14層，其中壓力感測平面至少5層以上，內含至少5點壓力感測，精度至少0.1 kg/cm2(load cell或薄膜式)，並可隨意調整量測平面係位於第幾層。
4. 進行均壓設計，藉由馬達或其他驅動源進行機械加壓，同層電芯間之壓力差異<15%。
5. 底部壓力回授控制至少採用6點均壓感測，以確認自動調壓測試平台之均壓程度。

	合作對象必要之人員專長
	1.具調壓機構設計之經驗。
2.具系統回授控制之經驗。

	合作對象必備之設施及設備
	1. 3D機構設計/繪圖軟、硬體。

2.系統傳輸通訊之軟體及硬體  

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
委託研究計畫：自動調壓裝置之均壓研究
附件一、合作對象資格說明表   
                                       填表日期：112年11月8日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格。
	1. 具系統回授控制之能力
2. 具可調式結構之設計能力
	相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	研發能力之證明。
	科學技術基本法第六條第一項。

	與履約能力有關之資格。
	具有製作、供應或承做能力之證明。

	具有製作、供應或承做能力之證明。
	具有製作、供應或承做能力之證明。
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：飛彈所系測組

聯絡電話：352653
承辦人：方富民
主官(管)：游國輝


