114年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | Ti6Al4V鈦合金積層製造件與鍛造件之異質電子束銲接機械性質優化 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 次世代先進製造關鍵技術開發計畫(1/4) |  | 經費 | 1,500仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 羅璟元 / 03-471-2201#352481 |  |  |  |  |
| 執行目標 | - 開發管件Ti6Al4V鈦合金粉床式熔融(PBF)積層製造件與鍛造件之異質電子束銲接(EBW)參數。 - 開發管件Ti6Al4V鈦合金銲後熱處理(PWHT)參數以改善管件電子束銲接後之機械性能。 - 管件Ti6Al4V異質電子束銲接(EBW)/ 銲後熱處理(PWHT)之機械性能目標: 斷裂強度>920 MPa; 降伏強度>869 MPa; 延伸率>10%。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | 結合焊接工法之積層製造件與鍛造件完成整體大型結構，研究Ti6Al4V積層製造與鍛造材之異質電子束銲接(EBW)/ 銲後熱處理(PWHT)以改善管件電子束銲接後之機械性能。 滿足設計單位機械性質需求，有利於推廣大型積層製造工件相關應用。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | 執行期程： 114年1~6月 - Ti6Al4V板材之異質電子束銲接(EBW)參數開發。 - Ti6Al4V板材之銲後熱處理(PWHT)參數開發。 - Ti6Al4V板材之EBW/ PWHT機械性質測試。 114年7~12月 - Ti6Al4V板材之EBW/ PWHT顯微結構分析。 - Ti6Al4V管材之異質電子束銲接(EBW)參數驗證。 - Ti6Al4V管材之銲後熱處理(PWHT)參數驗證。 - Ti6Al4V管材之EBW/ PWHT機械性質驗證。 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | ■國外期刊論文__1__篇；■專利__1__件； ■研討會論文__1__篇； ■研究報告 2 件（期中/期末報告）； □工程原型___件；□軟體____套 □其它：成果報告 件。 |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 期中、期末報告各一份。 - 投稿國外期刊及投稿研討會論文各一篇並交付論文內容。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 銲接加工。 - 熱處理。 - 金相分析。 - 銲後表面分析。 - X光無損分析技術。 - 電子顯微鏡分析技術。 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | - 電子束銲接。 - 放電加工/切削加工。 - 拉伸試驗機。 - 雷射共軛焦顯微鏡。 - X光斷層掃描儀。 |  |  |  |  |
| 合作對象之資格 | 附件一 | 評審作業程序 |  |  | 附件二 |
| 送審計畫書 | 附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

委託研究計畫：Ti-6Al-4V鈦合金之積層製造件與鍛造件之異質電子束銲接機械性質優化

附件一、合作對象資格說明表               填表日期：114年11月5日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 一、具本案相關研發能力之證明 | 一、相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 二、相關金屬積層製造設備之證明，可包含書面、實體、或展示。 | 一、研發能力之證明。 二、研發工具之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項。 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 |  |  |
| 備 註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈火箭研究所前瞻研發組 聯絡電話： 03-4712201#352481 承辦人： 羅璟元 主官(管)： 馮奕澂 |  |